ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ

«VCI-280-01»

Руководство по эксплуатации

АЦДР.202119.040 РЭ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Видеокамера предназначена для работы в составе комплекса видеонаблюдения  и непрерывной трансляции видеоизображения с охраняемой зоны на системы отображения, записи, хранения и воспроизведения видеоизображения.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

| Матрица | 1/2,8” STARVIS™ КМОП |
| --- | --- |
| Разрешение видеоизображения | 1920 × 1080 пикселей |
| Минимальная освещенность | 0,05 люкс/F1.4 (Цветное изображение); 0 люкс/ F1.4 (ИК-подсветка вкл.) |
| Тип объектива | 2,7−12 мм, вариофокальный моторизированный |
| Угол обзора | H: 110° - 40° V:58° - 23° |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
| Формат видеоизображения | 8Мп(3840×2160) / 6Mп(3072×2048) / 5Mп(3072x1728) / 5Mп(2592×1944) / 4Mп(2688x1520) / 3Mп(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1,3Mп(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| Стандарты обмена | ONVIF, PSIA, CGI |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока; 24 В переменного тока |
| Потребляемая мощность | Не более 15 Вт |
| Питание PoE | IEEE 802.3at |
| Диапазон рабочих температур | От -30 °C до +60 °C |
| Относительная влажность воздуха | От 10 % до 95 % |
| Габаритные размеры | Ø159×117,9 мм |
| Масса | 0,95 кг |

*Оборудование может отличаться по характеристикам

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| АЦДР.202119.040 | Видеокамера «VCI-280-01» | 1 шт. |
| АЦДР.202119.040 РЭ | Руководство по эксплуатации изделия «VCI-280-01» | 1 экз. |
|  | Информационный диск «Болид» | 1 шт. |
|  | Наклейка монтажная "Трафарет для крепления видеокамеры" | 1 шт. |
|  | Наклейка информирующая "Ведется видеонаблюдение" | 1 шт. |
|  | Шуруп 4×25 | 3 шт. |
|  | Дюбель 6×25 | 3 шт. |
|  | Ключ T15 "Звездочка" | 1 шт. |

- **Оборудование может отличаться по комплектации.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 При использовании видеокамеры внимательно относитесь к функциям внешнего питания, используйте только устройства и блоки питания, подходящие (рекомендованные) к видеокамере и вашим электросетям.

4.2 Убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

4.3 Если видеокамера находится на стене или потолке, она должна быть надежно закреплена.

4.4 Не устанавливайте видеокамеру в местах, температура которых опускается ниже   -30 °С и/или поднимается выше +60 °С, с влажностью выше 95%, повышенного испарения и парообразования, усиленной вибрации.

4.5 При установке видеокамеры в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей видеосигнал может быть искажен помехами.

4.6 При монтаже провода электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

4.7 Предотвращайте механические повреждения видеокамеры. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеокамеры могут привести к повреждению оборудования.

4.8 В случае, если от устройства идет дым или непонятные запахи, немедленно выключите питание и свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

4.9 Если, на ваш взгляд, устройство работает некорректно, ни в коем случае не пытайтесь разобрать его самостоятельно. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

5 УСТАНОВКА КАРТЫ «MICRO SD»

Примечание: Перед установкой карты «Micro SD» следует отключить питание и выключить устройство.

Откройте корпус устройства и найдите слот для карты «Micro SD». Определите направление карты «Micro SD», руководствуясь направлением, указанным на устройстве, и вставьте карту «Micro SD» в слот (рис. 7.3).

6 КНОПКА АППАРАТНОГО СБРОСА

Кнопка аппаратного сброса используется для возврата к настройкам по умолчанию. Если нажать и удерживать эту кнопку в течение 5 секунд, конфигурация системы вернется к заводским настройкам (рис.7.3).

7 МОНТАЖ

- 7.1 Убедитесь, что монтажная поверхность способна выдерживать трехкратный вес камеры и кронштейна.

7.2 Выберите место крепления камеры с учетом габаритных размеров (рис.7.1) и удобства работы с монтажным инструментом.

Рисунок 7.1

7.3 Установите трафарет для точного позиционирования видеокамеры на поверхности потолка или стены, где вы планируете ее крепить.

7.4 В случае вывода кабеля сверху, необходимо сделать отверстие в установочной поверхности, вытянуть уплотнительную заглушку (рис.7.2) и протянуть кабель.

В случае вывода кабеля сбоку, необходимо вытянуть уплотнительную заглушку (рис.7.2) и протянуть кабель через U−образное отверстие, расположенное на монтажном основании.

Рисунок 7.2

7.5 Снимите корпус с устройства и подключите соединительные провода (разъемы) в соответствии со схемой внешних подключений (рис.7.3) и соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

Рисунок 7.3

| № п/п | Кнопка/разъем | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | W | Кнопка уменьшения фокусного расстояния |
| 2 | RESET | Кнопка аппаратного сброса |
| 3 | T | Кнопка увеличения фокусного расстояния |
| 4 | VIDEO_OUT | Видеовыход |
| 5 | Micro SD | Слот для карты Micro SD |
| 6 | I/O | Тревожный вход/выход, аудиовход, аудиовыход. |
| 7 | POWER | Разъем питания |
| 8 | Сетевой порт | Ethernet порт |

7.6 Прикрепите монтажное основание видеокамеры к установочной поверхности (рис.7.4).

Рисунок 7.4

7.7 Ослабьте два стопорных винта с обеих сторон и отрегулируйте объектив для получения требуемого угла обзора (рис.7.5).

Рисунок 7.5

Камера оборудована моторизированным вариофокальным объективом, настройка фокусного расстояния и подстройка резкости предполагается через web−интерфейс камеры. При необходимости можно выполнить настройку фокусного расстояния вручную с помощью кнопок настройки на самой камере (рис.7.6). Для этого предварительно подключите камеру к аналоговому монитору, используя соответствующий видеовыход на камере.

Рисунок 7.6

7.8 Наденьте корпус на устройство и закрепите болтами.

8 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА

- 8.1 Подключение к Web-интерфейсу

- Видеокамера по умолчанию имеет:

- IP адрес 192.168.1.108

- имя пользователя: admin

- пароль: admin

- Откройте браузер Internet Explorer и введите IP-адрес видеокамеры в адресной строке. При первом подключении к Web-интерфейсу, в течение минуты, появится системное сообщение с предложением установки Web-плагина (рис.8.1, 8.2). Нажмите «Запустить» для  автоматической установки компонентов.

- Внимание: Для автоматической установки Web-плагина требуются административные права в ОС Windows.

- Рисунок 8.1

- Рисунок 8.2

- Введите ваше имя пользователя и пароль, нажмите кнопку “Вход” (рис.8.3).

- Рисунок 8.3

- После успешной авторизации вы попадете в главное окно Web-интерфейса (рис.8.4).

- Рисунок 8.4

Если планируется использовать более одной камеры, то требуется сменить IP адрес изделия на любой свободный до подключения других камер.

- Для изменения IP-адреса, необходимо перейти в раздел Настройки/Сеть/TCP-IP, изменить значение параметра  IP-адрес и нажать «Сохранить» (рис.8.5).

Рисунок 8.5

- 8.2 Использование утилиты BOLID VideoScan.

- В случае отсутствия возможности доступа к камере через Web-интерфейс, а так же, если неизвестен текущий IP-адрес изделия, можно воспользоваться специальной утилитой BOLID VideoScan.

- Данная утилита используется для обнаружения текущего IP адреса устройства в сети, для изменения IP адреса, управления базовыми настройками, а также для обновления прошивки.

- По умолчанию имя пользователя admin, пароль - admin,  порт 37777.

- Рисунок 8.6

- Измените IP-адрес камеры в “Сетевом” интерфейсе, нажмите кнопку “Сохранить”, чтобы завершить изменение. На рисунке 8.7 представлены базовые параметры для изменения.

Рисунок 8.7

- 9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия  не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

а)	проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;

б)	проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;

в)	очистку объектива и корпуса изделия от пыли и грязи;

г)	при необходимости, корректировку ориентации изделия и подстройку объектива.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

- 12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

## При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей. В акте также необходимо указывать сетевые настройки изделия (IP-адрес, маска подсети, шлюз), логин и пароль.

## Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), (495) 777-40-20, (495) 516-93-72.

http://bolid.ru E-mail: info@bolid.ru, техническая поддержка: support@bolid.ru.

13 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011. Имеет сертификат соответствия № RU С-RU.МЕ61.В.01627.

- 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

### Изделие «VCI-280-01» АЦДР.202119.040 принято в соответствии с  обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ЗАО НВП «Болид».

Серийный номер и дата изготовления